固件升级指导手册

编制说明

由于1050镜像对机器固件有要求，编写本文档用于指导用户，如何升级固件版本。

目 录

1 机型范围	1

1.1 固件要求	1

2 固件升级方法	1

2.1 KlV	1

2.2 PGV	3

3 . 常见问题	3

机型范围

固件要求

| 机型 | 固件版本 | BIOS/EC版本 |
| --- | --- | --- |
| KLV-L420 | 2.2.102.16 | 1.00.52 |
| PGV-W515 | 2.1.202.7 | 1.00.56 |

固件升级方法

注意：先升级机器固件，再安装1050系统。

KlV

固件下载：hw-kv-updateapp_1.2.70_arm64.deb

地址：https://filewh.uniontech.com/d/06704de7a4a04b47a1f0/

- 安装固件升级包,点击开始，等待升级完成后，重启系统即可。

注意：升级成功后重启系统。

打开终端：hwfirmware -v 查询固件版本。

PGV

固件包：updateapp_1.0.65_arm64.deb

下载地址：https://filewh.uniontech.com/d/05030230aa454b82895a/

升级方法等同KLV

. 常见问题

- KLV固件版本太低升级可能会报错

先升级到中间版本，再继续升级到最新。

- 下载5.7.0.13固件升级包&hisi_update_binary.rar

下载地址：https://filewh.uniontech.com/d/ac19b1d8b2574af1bc8e/

- 安装压缩包内的deb 包：hw-kv-updateapp_1.2.65_arm64.deb

- 按照提示进行更新固件，升级成功后重启系统，检查固件版本：2.2.102.7

- 再安装hw-kv-updateapp_1.2.70_arm64.deb，继续升级固件，完成后重启系统。

二、PGV 固件版本太低升级时可能会报错

- 需要借鉴华为升级指导手册，参考《华为擎云W515-U盘固件升级指导_2022_03_24_V1.pdf》

- 华为指导手册写的非常详细，经过测试验证，可以先参考精简版本：

- 格式化32	G  U盘为VFTAT格式

下载U盘固件升级.zip（https://filewh.uniontech.com/d/05030230aa454b82895a/） 解压，并将解压后的文件全部拷贝至U盘

- 修改U盘名字为RECOVERY

- 安全移除U盘

- 插入U盘，启动机器

- 关闭安全启动（按F2修改，按F10保存退出）

- 按F12 从U盘启动进入系统：点击开始-重启

- 等待完成后，登录桌面，检查固件版本；

- 拔掉U盘，重启系统，按F2 开启安全启动；

- 登录进入系统，检查固件版本。

- 固件升级完成后，即可安装1050系统。